PRZEDMIAR ROBÓT

do zapytania ofertowego dla Wykonawców

| Nazwa inwestycji | Remont budynku w zakresie wymiany pokrycia dachowego, remontu elewacji, malowania klatek schodowych, wykonania izolacji fundamentów oraz robót towarzyszących |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | 26-670 Pionki, ul. Ogrodowa 6 |
| Zamawiający / Inwestor | Wspólnota Mieszkaniowa, 26-670 Pionki, ul. Ogrodowa 6 |
| Uwaga | Przedmiar służy do przygotowania oferty. Ceny jednostkowe i wartości wypełnia Wykonawca. Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej i weryfikację obmiarów na miejscu. |

| Lp. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wymiana pokrycia dachowego |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0420-04 | Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku | m2 | 50,000 |  |  |
| 2 | KNR-W 3 0501-03 | Wykonanie nowego pokrycia dachu blachą powlekaną na rąbek stojący - pozycja zawiera łaty, kontrłaty; obmiar pozycji jest szacunkowy z uwagi na warunki pogodowe i brak możliwości wykonania dokładnego pomiaru. | m2 poł. | 380,000 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 69,520 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 81,000 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 85,000 |  |  |
| 6 | kalk. własna | Wywóz odpadów | kont. | 3,000 |  |  |
| 7 | TZKNBK V-312 analogia | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień - wzmocnienie połaci ciesielskich | szt. | 66,000 |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - przyjęto wymianę 20% pokrycia dachowego | m2 | 76,000 |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej | m | 69,520 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej | m | 81,000 |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0515-03 | Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej | m2 | 85,000 |  |  |
| 12 | KNR-W 4-03 0708-03 z.o.3.1. 9901-5 | Wykonanie przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy i pionowy) z pręta o śr. 8 mm z ocynkowanego na uprzednio zainstalowanych wspornikach na pokryciu dachowym i ścianie - budowle o wys. do 12 m | m | 200,000 |  |  |
| 13 | ZKNR PKRE 0103-03 | Montaż bednarki ocynkowanej układanej na dnie wykopu - uziom otokowy budynku | m | 87,000 |  |  |
| 14 | KNR KB 5 0805-03 | Badania instalacji odgromowej z wykonaniem protokołu z pomiarów | pomiar | 4,000 |  |  |
| 15 | KNR-W 2-02 1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone | szt. | 1,000 |  |  |
| 2. Elewacja |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 680,000 |  |  |
| 17 | KNR AT-08 0109-06 z.sz.4.1. 0002 | Mycie powierzchni zmywarką ciśnieniową wodą gorącą - wysokość 10-20 m | m2 | 661,376 |  |  |
| 18 | KNR-W 4-01 0701-04 analogia | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach - przyjęto 20% powierzchni ścian | m2 | 60,000 |  |  |
| 19 | KNR 19-01 0813-01 | Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych cementowo-wapiennych na ścianach | m2 | 60,000 |  |  |
| 20 | KNR 9-24 0101-07 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła | m2 | 661,376 |  |  |
| 21 | KNR-W 2-02 1510-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 661,376 |  |  |
| 3. Wykonanie izolacji fundamentów |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0102-05 | Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie kat. III wraz z wykonaniem zabezpieczeń | m3 | 140,000 |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0619-06 analogia | Oczyszczenie powierzchni ścian po odkopaniu | m2 | 140,000 |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 140,000 |  |  |
| 25 | KNR AT-27 0104-07 | Wykonanie warstwy szczepnej | m2 | 140,000 |  |  |
| 26 | KNR AT-27 0104-01 | Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm | m2 | 140,000 |  |  |
| 27 | KNR AT-27 0201-01 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu | m2 | 140,000 |  |  |
| 28 | KNR AT-27 0201-03 | Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 2 mm; krotność = 2 | m2 | 140,000 |  |  |
| 29 | KNR 0508-04 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych (styrodur gr. 10 cm), ewentualnie natrysk z piany PUR zamkniętokomórkowej | m2 | 140,000 |  |  |
| 30 | KNR AT-27 0508-02 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii kubełkowej | m2 | 154,000 |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0501-01 z.sz. 2.18. 9910 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m; zasypanie z ubicie w warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami) | m3 | 140,000 |  |  |
| 4. Wymiana stolarki drzwiowej - wejściowe do budynku |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 0-19 0931-09 | Wymiana drzwi stalowych wejściowych do budynku na drzwi drewniane zewnętrzne U=1,0 W/(m2*K) | m2 | 4,000 |  |  |
| 5. Remont klatki schodowej |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-02 1008-06 | Wymiana istniejących okien na drewniane stałe z łukiem półkolistym o powierzchni 1,0-1,5 m2 | m2 | 1,540 |  |  |
| 34 | analiza indywidualna | Konserwacja i renowacja stolarki drzwiowej drewnianej - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne: usunięcie starej farby, poszpachlowanie, pomalowanie farbą, wymiana szybek w okienkach i ponowne nałożenie kitu szklarskiego; drzwi o wym. 2,11 x 2,43 m | szt. | 2,000 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm - poddasze; obmiar szacunkowy | m2 | 225,200 |  |  |
| 36 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja | m2 | 225,200 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0411-04 | Wykonanie podłóg z płyty OSB 25 mm - poddasze nieużytkowe | m2 | 225,200 |  |  |
| 38 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i poziome - klatki schodowe | m2 | 391,820 |  |  |
| 39 | KNR-W 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazopiano-betonu o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu | m2 | 25,000 |  |  |
| 40 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 218,420 |  |  |
| 41 | KNR-W 2-02 1508-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania | m2 | 142,200 |  |  |
| 42 | KNR 02 1313-02.01 | Oczyszczenie z brudu, farby olejnej i rdzy balustrad na klatkach schodowych | m2 | 34,580 |  |  |
| 43 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 34,580 |  |  |
| 44 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia wpuszczane | szt. | 2,000 |  |  |
| 45 | KNR-W 9 0803-01 | Wymiana kabli 3*1,5 mm układanych w rurach osłonowych - wymiana oświetlenia klatek schodowych i piwnic | m | 70,000 |  |  |
| 46 | KNR 13-06 0624-01 | Montaż oprawa oświetleniowa - klatki schodowe, piwnica | szt. | 14,000 |  |  |
| 6. Wykonanie opaski wokół budynku |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 36,000 |  |  |
| 48 | KNN 2-06 0109-03 | Podbudowa betonowa warstwa grubości - 10 cm | m3 | 45,000 |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 72,000 |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0511-02 z.o.2.13. 9902-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska przy budynku, kolor do uzgodnienia | m2 | 35,000 |  |  |
| 51 | analiza indywidualna | Wykonanie murków oporowych przy okienkach do piwnic | szt. | 4,000 |  |  |

Podsumowanie oferty Wykonawcy

| Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczenie Wykonawcy: Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym robociznę, materiały, sprzęt, transport, zabezpieczenie terenu prac, wywóz i utylizację odpadów, pomiary, protokoły oraz prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

Podpis i pieczęć Wykonawcy: ........................................................................................................................